# 数字逻辑电路

# 课程设计

# 2023. 9.4~2023.9.8（第1周）

课题：   模拟自动售货机

学号：   19210230

姓名：   袁睿

指导老师： 黄为民老师

- 实验目的

1. 设计一个模拟自动售货机，此机能出售1元、2元、5元、10元的四种商品。出售哪种商品可有顾客按动相应的一个按键即可，并同时用数码管显示出此商品的价格。

2. 顾客投入硬币的钱数也是有1元、2元、5元、10元四种，但每次只能投入其中的一种硬币，此操作通过按动相应的一个按键来模拟，并同时用数码管将投币额显示出来。

3．顾客投币后，按一次确认键，如果投币额不足时则报警，报警时间3秒（可用LED灯模拟报警）。如果投币额足够时自动送出货物（送出的货物用相应不同的LED灯显示来模拟），同时多余的钱应找回，找回的钱数用数码管显示出来。

4．顾客一旦按动确认键3秒后，自动售货机即可自动恢复到初始状态，此时才允许顾客进行下一次购货操作。

5．售货机还应具有供商家使用的累加卖货额的功能，累加的钱数要用数码管显示，显示2位即可。此累加器只有商家可以控制清零。

6. 此售货机要设有一个由商家控制的整体复位控制。

- 实验原理

整个数字系统的核心是控制模块（Control Module），其思想基于有限状态机，通过在不同状态的转换中完成选择、投币、找零计算、投币不足时报警、交易成功状态的转换等操作。在控制模块输出的需要显示在七段数码管上的数据需要有一个将二进制转换为BCD码的识别转换模块（BCDconvertModule），最后这些处理好的数据通过显示模块（DisplayModule）进行在七段数码管上显示。对于时钟信号clk，其频率是50MHZ，需要一个分频模块（clk_1hz）来将频率降为1hz。整个系统需要一个计时模块（集成在控制模块，作为一个等待状态实现）来实现按下确认键后三秒复位/警报三秒的功能。

- 实现功能

- 功能按键

- 功能描述

将复位rst键（或者称为使能端）先调至1（低电平使能，调至低电平时会清空当前选择商品的价格，投入硬币的总量，但是不会清空总销售额，此时整个数字系统暂停运作），此时选择一个价格的商品（对应开关上拨后下拨记为一次选择，后续开关同理），该商品的价格会在对应的数码管上显示，此时系统等待我们投币，我们选择需要投币的数额，上拨开关再下拨记为一次投币，每次只能投入一种硬币，数码管会实时显示投币总额。按下确认按钮后，会出现两种情况：1）当投币数额大于等于商品价格时，对应商品的LED灯点亮表示出货，数码管显示需要找客户的钱，同时更新累加总销售额。三秒后自动售货机恢复初始状态，可以进行下一次选择商品并购买的操作。2）当投币额小于商品价格时，警报LED灯亮起，找钱的数额即为投入硬币的数额，代表售货机将钱退给客户，本次购买失败。三秒后售货机恢复初始状态。

对于总销售额，在自动售货机正常运行时会不断累加，只有当商家拨动整体复位按钮时才会清零，代表商家将赚到的钱从售货机中拿出。

- 分析与设计思路

- 电路图

- 状态转换图

- 设计代码

- 分频模块

- module clk_1hz(CLK, RST, clk_1Hz);

- input CLK, RST;

- output clk_1Hz;

- wire clk_1MHz, clk_100KHz, clk_10KHz, clk_1KHz, clk_100Hz, clk_10Hz;

- //assign clock = {clk_1MHz, clk_100KHz, clk_10KHz, clk_1KHz, clk_100Hz, clk_10Hz, clk_1Hz};

- divide_by_50 d6 (clk_1MHz, CLK, RST);

- divide_by_10 d5 (clk_100KHz, clk_1MHz, RST);

- divide_by_10 d4 (clk_10KHz, clk_100KHz, RST);

- divide_by_10 d3 (clk_1KHz, clk_10KHz, RST);

- divide_by_10 d2 (clk_100Hz, clk_1KHz, RST);

- divide_by_10 d1 (clk_10Hz, clk_100Hz, RST);

- divide_by_10 d0 (clk_1Hz, clk_10Hz, RST);

- endmodule

- module divide_by_10 (Q, CLK, RST,);

- input CLK, RST;

- output Q;

- reg Q;

- reg [2:0] count;

- always @(posedge CLK or negedge RST)

- begin

- if (~RST)

- begin

- Q <= 1'b0;

- count <= 3'b000;

- end

- else if (count < 4)

- begin

- count <= count + 1'b1;

- end

- else

- begin

- count <= 3'b000;

- Q <= ~Q;

- end

- end

- endmodule

- module divide_by_50 (Q, CLK, RST);

- input CLK, RST;

- output Q;

- reg Q;

- reg [4:0] count;

- always @(posedge CLK or negedge RST)

- begin

- if (~RST)

- begin

- Q <= 1'b0;

- count <= 5'b00000;

- end

- else if (count < 24)

- begin

- count <= count + 1'b1;

- end

- else

- begin

- count <= 5'b00000;

- Q <= ~Q;

- end

- end

- endmodule

- 控制模块

- module ControlModule(

- input wire clk,

- input wire rst,

- //input wire [1:0] state,

- //input wire [3:0] price,

- //input wire [3:0] coinBalance,

- // input wire [1:0] selectedProduct,

- input wire coin1,

- input wire coin2,

- input wire coin5,

- input wire coin10,

- input wire select1,

- input wire select2,

- input wire select5,

- input wire select10,

- input wire confirm,

- input wire resetTotal,

- output reg[6:0] price,

- output reg[6:0] coinBalance,

- output reg[3:0] selectItem,

- output reg alarm,

- // output reg vendSuccess,

- output reg[6:0] change,

- output reg[6:0] total

- );

- parameter UNSELECTED = 2'b00, SELECTED= 2'b01, WAIT_3SEC = 2'b10;

- // temp var

- reg[1:0] ITEM; // 0 -> 1  1 -> 2  2 -> 5  3 -> 10

- //reg [6:0] coinBalance_ ;

- //reg[6:0] change_;

- //reg[6:0] total_;

- reg[1:0] state = UNSELECTED;

- reg[1:0] counter = 0;

- always @(posedge clk or negedge rst)

- begin

- if(~rst)

- begin

- price <= 7'h0;

- //coinBalance_ <= 7'd0;

- alarm <= 1'b0;

- state <= UNSELECTED;

- coinBalance <= 7'b0;

- selectItem <= 7'b0;

- change <= 7'b0;

- //total <= 0;

- end

- else if(resetTotal)

- begin

- //total_ <= 7'b0;

- total <= 7'b0;

- end

- else

- begin

- case(state)

- UNSELECTED:

- begin

- // init

- price <= 7'b0;

- //coinBalance_ <= 7'b0;

- alarm <= 1'b0;

- state <= UNSELECTED;

- coinBalance <= 7'b0;

- selectItem <= 4'b0;

- change <= 7'b0;

- counter <= 0;

- // select

- if(select1)

- begin

- price <= 7'b0000001;

- state <= SELECTED;

- ITEM <= 2'd0;

- end

- else if(select2)

- begin

- price <= 7'b0000010;

- state <= SELECTED;

- ITEM <= 2'd1;

- end

- else if(select5)

- begin

- price <= 7'b0000101;

- state <= SELECTED;

- ITEM <= 2'd2;

- end

- else if(select10)

- begin

- price <= 7'b0001010;

- state <= SELECTED;

- ITEM <= 2'd3;

- end

- end

- SELECTED:

- begin

- if(coin1)

- begin

- //coinBalance_ <= coinBalance_ + 1;

- coinBalance <= coinBalance + 1;

- //hexBCDconvertModule converter1(.hexNum(coinBalance), .hexBCD(coinBalance_BCD));

- end

- else if(coin2)

- begin

- //coinBalance_ <= coinBalance_ + 2;

- coinBalance <= coinBalance + 2;

- //hexBCDconvertModule converter2(.hexNum(coinBalance), .hexBCD(coinBalance_BCD));

- end

- else if(coin5)

- begin

- //coinBalance_ <= coinBalance_ + 5;

- coinBalance <= coinBalance + 5;

- //hexBCDconvertModule converter3(.hexNum(coinBalance), .hexBCD(coinBalance_BCD));

- end

- else if(coin10)

- begin

- //coinBalance_ <= coinBalance_ + 10;

- coinBalance <= coinBalance + 10;

- //hexBCDconvertModule converter4(.hexNum(coinBalance), .hexBCD(coinBalance_BCD));

- end

- if(confirm)

- begin

- if(price <= coinBalance)

- begin

- //change_ <= coinBalance - price;

- //hexBCDconvertModule converter5(.hexNum(change), .hexBCD(change_BCD));

- total <= total + price;

- change <= coinBalance - price;

- //hexBCDconvertModule converter6(.hexNum(total), .hexBCD(total_BCD));

- //total <= total_;

- //change <= change_;

- case(ITEM)

- 0: selectItem <= 4'b0001;

- 1: selectItem <= 4'b0010;

- 2: selectItem <= 4'b0100;

- 3: selectItem <= 4'b1000;

- endcase

- //total <= total_;

- state <= WAIT_3SEC;

- end

- else

- begin

- change <= coinBalance;

- state <= WAIT_3SEC;

- alarm <= 1'b1;

- //selectItem <= selectItem & 4'b0000;

- end

- end

- end

- // time counter  3 sec

- WAIT_3SEC:

- begin

- if(~rst) counter <= 0;

- if(counter == 3)

- begin

- counter <= 0;

- if(~alarm)

- state <= UNSELECTED;

- else

- begin

- state <= UNSELECTED;

- end

- end

- else

- counter <= counter + 1;

- end

- default: state <= UNSELECTED;

- endcase

- end

- end

- endmodule

- BCD码转换模块

- module BCDconvertModule(input[6:0] Num, output reg[7:0] BCD);

- always@(Num)

- begin

- BCD[7:4] = Num / 10;

- BCD[3:0] = Num % 10;

- end

- endmodule

- 显示模块

- module DisplayModule(input [3:0]displayNum, output reg[7:0]seg);

- // hex digit to 7 seg

- always @(displayNum)

- begin

- seg[7] = 1'b1;

- case(displayNum)

- 4'h0: seg[6:0] = ~7'h3F;

- 4'h1: seg[6:0] = ~7'h06;

- 4'h2: seg[6:0] = ~7'h5B;

- 4'h3: seg[6:0] = ~7'h4F;

- 4'h4: seg[6:0] = ~7'h66;

- 4'h5: seg[6:0] = ~7'h6D;

- 4'h6: seg[6:0] = ~7'h7D;

- 4'h7: seg[6:0] = ~7'h07;

- 4'h8: seg[6:0] = ~7'h7F;

- 4'h9: seg[6:0] = ~7'h6F;

- 4'ha: seg[6:0] = ~7'h77;

- 4'hb: seg[6:0] = ~7'h7C;

- 4'hc: seg[6:0] = ~7'h39;

- 4'hd: seg[6:0] = ~7'h5E;

- 4'he: seg[6:0] = ~7'h79;

- 4'hf: seg[6:0] = ~7'h71;

- endcase

- end

- endmodule

- 顶层模块

- module VendingMachine(

- input wire clk,           // 时钟信号

- input wire rst,           // 复位信号

- input wire coin1,         // 1元硬币输入信号

- input wire coin2,         // 2元硬币输入信号

- input wire coin5,         // 5元硬币输入信号

- input wire coin10,        // 10元硬币输入信号

- input wire select1,       // 选择商品1信号

- input wire select2,       // 选择商品2信号

- input wire select5,       // 选择商品5信号

- input wire select10,      // 选择商品10信号

- input wire confirm,       // 确认购买信号

- input wire resetTotal,    // 清零销售总额信号

- output[15:0] price_7seg, // the price of item, printed in 7seg

- output[15:0] change_7seg,

- output[15:0] coinBalance_7seg,

- output[15:0] total_7seg,

- output[3:0] selectItem,  // LED reveal the successfully bought item

- output alarm       // 报警信号

- // output vendSuccess,  // 购买成功信号

- // output [3:0] change,  // 找零信号

- // output [3:0] total    // 销售总额

- );

- wire clk_1hz;

- wire[7:0] price_BCD;

- wire[7:0] coinBalance_BCD;

- wire[7:0] change_BCD;

- wire[7:0] total_BCD;

- wire[6:0] price;

- wire[6:0] coinBalance;

- wire[6:0] change;

- wire[6:0] total;

- clk_1hz clk_1hz_generator(.CLK(clk), .RST(rst), .clk_1Hz(clk_1hz));

- ControlModule controlModule(

- .clk(clk_1hz),

- //.clk(clk),

- .rst(rst),

- //.state(state),

- //.price(price),

- //.coinBalance(coinBalance),

- .coin1(coin1),

- .coin2(coin2),

- .coin5(coin5),

- .coin10(coin10),

- .select1(select1),

- .select2(select2),

- .select5(select5),

- .select10(select10),

- .confirm(confirm),

- .resetTotal(resetTotal),

- .price(price),

- .coinBalance(coinBalance),

- .selectItem(selectItem),

- .alarm(alarm),

- //.vendSuccess(vendSuccess),

- .change(change),

- .total(total));

- BCDconvertModule convert1(.Num(price),

- .BCD(price_BCD));

- BCDconvertModule convert2(.Num(coinBalance),

- .BCD(coinBalance_BCD));

- BCDconvertModule convert3(.Num(change),

- .BCD(change_BCD));

- BCDconvertModule convert4(.Num(total),

- .BCD(total_BCD));

- // 1 -> shi wei  2 -> ge wei

- DisplayModule displayPrice1(.displayNum(price_BCD[7:4]),

- .seg(price_7seg[15:8]));

- DisplayModule displayPrice2(.displayNum(price_BCD[3:0]),

- .seg(price_7seg[7:0]));

- DisplayModule displayBalance1(.displayNum(coinBalance_BCD[7:4]),

- .seg(coinBalance_7seg[15:8]));

- DisplayModule displayBalance2(.displayNum(coinBalance_BCD[3:0]),

- .seg(coinBalance_7seg[7:0]));

- DisplayModule displayChange1(.displayNum(change_BCD[7:4]),

- .seg(change_7seg[15:8]));

- DisplayModule displayChange2(.displayNum(change_BCD[3:0]),

- .seg(change_7seg[7:0]));

- DisplayModule displayTotal1(.displayNum(total_BCD[7:4]),

- .seg(total_7seg[15:8]));

- DisplayModule displayTotal2(.displayNum(total_BCD[3:0]),

- .seg(total_7seg[7:0]));

- endmodule

- 管脚分配

- 仿真结果

- 实验结果展示

- 总结与感悟

- 参考资料

[1] 康华光. 电子技术基础(数字部分) [M ]. 第五版

[2]Verilog HDL程序设计教程 （第一版） 王金明主编

[3] 夏宇闻. 复杂数字电路与系统的V erilog HDL设计技术 [M ].北京: 北京航空航天大学出版社, 1998

[4] 张明. V erilog HDL 实用教程[M ]. 成都: 电子科技大学出版社, 1999

[5] FPGA设计及应用（第二版）西安电子科技大学出版社